IsiMonitor3D

## 1. L'idée en 30 secondes

## isiMonitor3D est le système de vision de l'entrepôt. Des caméras surveillent des zones prédéfinies et détectent automatiquement la présence d'une palette, son état (vide ou chargée), le type de charge (carton ou polybag) ou la présence d'une personne.

## Toutes les détections sont publiées en JSON sur un broker MQTT et sont également accessibles en REST via la passerelle isicomms.

## Votre automate peut alors utiliser :

## MQTT (recommandé) : abonnement unique, mises à jour automatiques (~1 s).

## REST : interrogation d'une URL HTTP à la fréquence souhaitée (1–2 Hz).

## 2. Le schéma

caméras           PC entrepôt                 serveur central               vous (AGV/WMS)

┌─────────┐   ┌───────────────────┐         ┌─────────────────────────┐

│  cam_a  ├──►│  Backbone         │  MQTT   │  Broker MQTT    :1883   │◄── A) abonnement MQTT

│  cam_b  ├──►│  node "wh_pc_01"  ├───────► │           │             │

└─────────┘   └───────────────────┘ publie  │           ▼             │

(un par zone/PC ;            │  isicomms       :8080   │◄── B) GET REST

il ne fait que publier)     │  agrège tous les PCs    │

│  en une API unique      │

└─────────────────────────┘

Chaque PC d'entrepôt est un nœud (node_id). Ajouter un PC ne change rien pour vous : il apparaît tout seul dans l'arbre des topics et dans l'API.

## 3. L'arbre des topics

Tous les topics suivent le même motif :

isiMonitor3D / v1 / <node_id> / <branche>

│           │       │

│           │       └─ quel PC parle (ex. wh_pc_01)

│           └─ version du protocole

└─ racine (configurable par déploiement)

L'arbre complet publié par chaque nœud :

isiMonitor3D/v1/<node_id>/

├── zone/<zone>                  ⭐ état courant d'une zone (retenu)  ← VOTRE signal

├── zone/<zone>/passings            événements entrée / sortie de zone

├── zone/<zone>/images/<id>         URL d'un instantané (jamais d'octets d'image)

├── track2d/<classe>                position au sol de chaque objet, en mètres, en continu

├── track3d/<classe>                position 3D (nœuds à deux caméras)

├── proximity                       alertes de proximité personne / engin (retenu)

├── config                          carte d'identité du nœud : zones, caméras, mode (retenu)

└── diagnostics/heartbeat           battement de cœur toutes les ~5 s : santé, fps, latence

| Branche | Ce qu'elle transporte | Pour un AGV |
| --- | --- | --- |
| zone/<zone> | État courant des objets présents dans la zone, mis à jour à chaque changement. | À utiliser (signal principal). |
| zone/<zone>/passings | Événements de franchissement: enter ou leave. | Journalisation uniquement. |
| zone/<zone>/images/<id> | URL d'un instantané (les images ne transitent pas par MQTT). | À ignorer. |
| track2d/<classe> | Position et vitesse 2D des objets suivis. | À ignorer, sauf navigation avancée. |
| track3d/<classe> | Position 3D par stéréovision. | À ignorer. |
| proximity | Alertes de proximité personne / machine. | Optionnel (sécurité). |
| config | Configuration des zones et caméras. | Consulter une fois si nécessaire. |
| diagnostics/heartbeat | Santé du nœud (fps, latence, caméras). | Vérifier que le nœud est opérationnel. |

Attention : le segment <zone> du topic est un identifiant interne stable (ex. zp_mr8z7cot), pas le nom lisible. Filtrez sur le champ zone du payload (ex. "Sortie_1"), jamais sur le topic.

## 4. Le message qui vous intéresse : `zone_state`

Un JSON par zone, retenu sur le broker : l'état courant arrive immédiatement à la connexion, puis à chaque changement (~1 s tant que la zone est occupée). Payload réel capturé sur le système en marche :

{

"schema_version": 6,

"type": "zone_state",

"ts": 1785156682.85,

"zone": "Sortie_1",

"zone_id": "zp_mr8z7cot",

"objects": [

{ "track_id": 1220,

"cls": "palette",

"confidence": 0.87,

"xy_m": [-1.00, -0.12],

"occupancy_state": "full",

"occupancy_content": "carton",

"occupancy_confidence": 0.82 }

],

"count": 1

}

| Champ | Signification |
| --- | --- |
| zone | Nom de la zone (ex. Sortie_1) — filtrez sur ce champ. |
| objects[].cls | Classe détectée : palette, person, carton, … |
| objects[].confidence | Confiance de détection, 0 à 1. |
| objects[].xy_m | Position dans l'entrepôt, en mètres (informatif ici). |
| objects[].occupancy_state | Palette uniquement : "empty" / "full". |
| objects[].occupancy_content | Palette uniquement : "carton" / "polybag". |
| count | Nombre d'objets dans la zone. |

À retenir:

Retenu = à la connexion (ou reconnexion), vous recevez l'état courant en moins de 2 s, sans attendre un changement.

Zone vide = un message explicite avec "objects": []. Vide ne veut jamais dire hors ligne

Pas de synchronisation d'horloge nécessaire : réagissez à l'arrivée du message ; ts est informatif.

## 5. Deux façons de se connecter

|  | Voie A — MQTT (recommandée) | Voie B — REST |
| --- | --- | --- |
| Adresse | <IP_SERVEUR>:1883 (TCP). Actuellement, 192.168.2.113:1883 | http://<IP_SERVEUR>:8080 http://192.168.2.113:8080. |
| Geste | S'abonner à isiMonitor3D/v1/+/zone/+ en QoS 1 | GET /v1/zones/Sortie_1 en boucle, 1–2 Hz |
| Modèle | Événementiel — les changements arrivent seuls | Interrogation — vous tirez l'état |
| Test rapide | mosquitto_sub -h <IP> -t 'isiMonitor3D/v1/+/zone/+' -v | curl http://<IP>:8080/v1/zones |

Les deux voies servent exactement les mêmes champs JSON. Pour explorer en direct : console de test http://<IP_SERVEUR>:8080/test (une carte par vérification, avec l'URL REST et le topic MQTT exacts à copier) et Swagger sur /docs.

## 6. Programme d'exemple (testé sur le système réel)

C'est très probablement à ceci que ressemblera votre intégration : un client MQTT qui surveille une zone et déclenche le pick. Python 3, une seule dépendance (pip install paho-mqtt) :

#!/usr/bin/env python3

"""Client minimal isiMonitor3D - déclencheur de pick AGV."""

import json

import paho.mqtt.client as mqtt

BROKER = "192.168.2.113"    # <-- IP du serveur isiMonitor3D

ZONE   = "Sortie_1"        # <-- zone à surveiller (champ "zone" du payload)

TOPIC  = "isiMonitor3D/v1/+/zone/+"

def on_connect(client, userdata, flags, reason, properties=None):

print("connecte:", reason)

client.subscribe(TOPIC, qos=1)

def on_message(client, userdata, msg):

etat = json.loads(msg.payload)

if etat.get("type") != "zone_state" or etat.get("zone") != ZONE:

return

palettes  = [o for o in etat["objects"] if o["cls"] == "palette"]

personnes = [o for o in etat["objects"] if o["cls"] == "person"]

if personnes:

print(f"[{ZONE}] ATTENTE - personne dans la zone")

elif palettes:

p = palettes[0]

print(f"[{ZONE}] PALETTE presente  conf={p['confidence']:.2f}  "

f"etat={p['occupancy_state']}  contenu={p['occupancy_content']}  "

f"pos=({p['xy_m'][0]:.2f}, {p['xy_m'][1]:.2f}) m")

# >>> logique AGV ici : lancer le pick-and-place <<<

else:

print(f"[{ZONE}] vide - rien a prendre")

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect(BROKER, 1883)

client.loop_forever()

Sortie sur le système réel :

connecte: Success

[Sortie_1] PALETTE presente  conf=0.87  etat=full  contenu=carton  pos=(-1.00, -0.12) m

Règles de décision (seuils à définir pendant le test) :

pick quand une palette est présente ; occupancy_state / occupancy_content choisissent la mission ; attente tant qu'une person est dans la zone ; zone confirmée libre quand objects redevient vide après le pick.

L'équivalent REST, si votre environnement préfère HTTP :

import requests, time

while True:

z = requests.get("http://<IP_SERVEUR>:8080/v1/zones/Sortie_1").json()

for entry in z["zones"]:

print(entry["objects"])

time.sleep(0.5)          # 2 Hz suffisent largement

## 7. Check-list réseau

AGV et serveur isiMonitor3D sur le même LAN (ou réseau routé, sans NAT/proxy).

Ports accessibles depuis l'AGV: <IP_SERVEUR> TCP 1883 (MQTT) et TCP 8080 (REST). Aucun port entrant requis côté AGV.

Profil test LAN : connexion sans identifiants (TLS + jeton disponible pour un accès hors LAN).

Wi-Fi AGV supporté : reconnexion automatique MQTT et messages retenus restaurent l'état après coupure.

Serveur avec IP fixe ou réservation DHCP (<IP_SERVEUR> fournie avant le test).